МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ВЛИЯНИЕ КЭШ-ПАМЯТИ НА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ»

студента 2 курса, 24212 группы

Кулиева Владислава Тофиковича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

Р. Е. Капрпалова

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

Приложение 1. Листинг программы	9

ЦЕЛЬ

1. Исследование зависимости времени доступа к данным в памяти от их объема.

2. Исследование зависимости времени доступа к данным в памяти от порядка их обхода.

ЗАДАНИЕ

1. Написать программу, многократно выполняющую обход массива заданного размера тремя способами.

2. Для каждого размера массива и способа обхода измерить среднее время доступа к одному элементу (в тактах процессора). Построить графики зависимости среднего времени доступа от размера массива.

3. На основе анализа полученных графиков:

- определить размеры кэш-памяти различных уровней, обосновать ответ, сопоставить результат с известными реальными значениями;

- определить размеры массива, при которых время доступа к элементу массива при случайном обходе больше, чем при прямом или обратном; объяснить причины этой разницы во временах.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Пошаговое описание выполненной работы:

1. Написал программу, многократно выполняющую обход массива заданного размера тремя способами.

2. Для каждого размера массива и способа обхода измерил среднее время доступа к одному элементу. Построил графики зависимости среднего времени доступа от размера массива.

3. На основе анализа полученных графиков:

- определил размеры кэш-памяти различных уровней, обосновав ответ, сопоставил результат с известными реальными значениями;

- определил размеры массива, при которых время доступа к элементу массива при случайном обходе больше, чем при прямом или обратном; объяснил причины этой разницы во временах.

Строки компиляции и запуска:

```cpp

g++ -O1 -std=c++17 computerlab8.cpp -o lab8

./lab8 > out.csv

```

Таблица результатов:

| size_bytes | forward | backward | random |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 KB | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 1.5 KB | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 2 KB | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
| 3 KB | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 KB | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 6 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 8 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 12 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 16 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 24 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 32 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 48 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 64 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 96 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 128 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 192 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 256 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 384 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 512 KB | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 768 KB | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 1 MB | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 1.5 MB | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 2 MB | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| 3 MB | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
| 4 MB | 3,8 | 3,8 | 4,5 |
| 6 MB | 3,9 | 3,9 | 29,8 |
| 8 MB | 3,8 | 3,8 | 37,4 |
| 12 MB | 3,8 | 3,9 | 40,7 |
| 16 MB | 3,8 | 3,8 | 47,5 |
| 24 MB | 4,0 | 3,9 | 200,8 |
| 32 MB | 3,9 | 3,9 | 324,8 |

Графики:

Анализ:

В моем устройстве кеш

L1: 1.6 mb

L2: 18 mb

L3: 24 mb

По результатам измерений построены графики зависимости среднего времени доступа к элементу массива (в тактах процессора) от размера массива для трёх способов обхода: прямого, обратного и случайного.

- Область малых размеров массива (до нескольких мегабайт)
В диапазоне от 1 KB до примерно 4 MB среднее время доступа для прямого, обратного и случайного обходов практически не изменяется и находится на уровне около 3.8–4.5 такта. Это означает, что при этих размерах массив обслуживается кэш-памятью, а кэш-промахи либо редки, либо эффективно компенсируются механизмами кэширования.

- Оценка границ уровней кэш-памяти по “изломам” на графике случайного обхода
Наиболее информативным для определения размеров кэша является случайный обход, поскольку он плохо использует пространственную локальность и почти не выигрывает от аппаратной предвыборки. По данным случайного обхода наблюдается:

  - слабый рост времени в районе 3–4 MB (примерно 4.2–4.5 такта), что можно интерпретировать как переход от наиболее быстрых уровней кэша к более медленному уровню (граница одного из уровней кэша);

  - резкий скачок времени при размере массива около 6 MB: значение возрастает до порядка 30 тактов. Это указывает на то, что массив начинает переставать помещаться в кэш более высокого уровня, и значительно увеличивается доля обращений к следующему уровню памяти;

  - дальнейший рост в диапазоне 8–16 MB (примерно 37–47 тактов) соответствует увеличению доли промахов и обращений к более медленной памяти при случайном доступе;

  - очень резкий рост при 24–32 MB (примерно 200–325 тактов) соответствует переходу к обслуживанию значительной части обращений из оперативной памяти (RAM).

Следовательно, по графику можно оценить, что объём кэша последнего уровня (L3) находится примерно в диапазоне 16–24 MB: до этих размеров время случайного обхода растёт, но остаётся на десятках тактов, а после ~24 MB начинается резкий уход к сотням тактов, характерный для RAM. При этом излом/скачок около 6 MB указывает на заметную границу внутри кэш-иерархии (переход между уровнями кэша), где резко увеличивается среднее число промахов при случайном доступе.

- Сравнение прямого, обратного и случайного обходов
Прямой и обратный обходы во всём диапазоне демонстрируют близкие значения времени (около 3.8–4.0 такта, с небольшими колебаниями). Это связано с тем, что оба способа являются последовательными по адресам и хорошо используют:

  - блочное кэширование (кэш-строки);

  - аппаратную предвыборку, которая эффективно подгружает последующие кэш-строки при последовательном доступе.
В отличие от этого, случайный обход становится существенно медленнее после размеров массива порядка нескольких мегабайт и особенно после выхода за объём кэша последнего уровня: аппаратная предвыборка практически не работает, каждый доступ часто требует загрузки новой кэш-строки, растёт число промахов, и обращения начинают обслуживаться из более медленной памяти.

- Размеры массива, при которых случайный обход медленнее последовательных
По измерениям различие становится заметным начиная примерно с 3–4 MB, а начиная с 6 MB случайный обход становится кратно медленнее прямого и обратного (десятки тактов против ~4 тактов). При 24–32 MB разница достигает двух порядков (сотни тактов против ~4 тактов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы экспериментально исследовано влияние кэш-памяти на время доступа к элементам массива при разных объёмах данных и разных порядках обхода. Получены графики среднего времени доступа к элементу массива в зависимости от размера массива для прямого, обратного и случайного обходов.

Показано, что последовательные обходы (прямой и обратный) имеют практически одинаковое и минимальное время доступа, так как эффективно используют кэш-строки и аппаратную предвыборку данных. Случайный обход при увеличении размера массива становится существенно медленнее вследствие отсутствия локальности и резкого роста числа кэш-промахов.

По характерным изменениям на графике случайного обхода выполнена оценка границ уровней памяти: наблюдается переход к существенно более медленному обслуживанию обращений при увеличении размера массива, а резкий рост времени при размерах около 24–32 MB соответствует выходу за пределы кэша последнего уровня и переходу к обращениям к оперативной памяти. Экспериментальная оценка объёма кэша последнего уровня по графику составляет порядка 16–24 MB, а наличие заметного скачка около 6 MB указывает на существенную границу внутри кэш-иерархии.

Таким образом, результаты подтверждают, что порядок обхода данных и соответствие объёма данных размерам кэш-памяти являются ключевыми факторами производительности при обработке массивов.

Приложение 1. Листинг программы

#include <algorithm>

#include <cstdint>

#include <cstdio>

#include <cstdlib>

#include <cstring>

#include <iostream>

#include <numeric>

#include <random>

#include <string>

#include <vector>

#if defined(__x86_64__) || defined(_M_X64) || defined(__i386) || defined(_M_IX86)

#include <immintrin.h>

static inline uint64_t rdtsc_start() {

unsigned int aux;

_mm_lfence();

uint64_t t = __rdtsc();

_mm_lfence();

(void)aux;

return t;

}

static inline uint64_t rdtsc_stop() {

unsigned int aux = 0;

_mm_lfence();

uint64_t t = __rdtscp(&aux);

_mm_lfence();

return t;

}

#else

#error "Эта версия измеряет такты через RDTSC и требует x86/x86_64."

#endif

static void* aligned_alloc64(size_t bytes) {

#if defined(_MSC_VER)

return _aligned_malloc(bytes, 64);

#else

void* p = nullptr;

if (posix_memalign(&p, 64, bytes) != 0) return nullptr;

return p;

#endif

}

static void aligned_free64(void* p) {

#if defined(_MSC_VER)

_aligned_free(p);

#else

free(p);

#endif

}

enum class Mode { Forward, Backward, Random };

static const char* mode_name(Mode m) {

switch (m) {

case Mode::Forward:  return "forward";

case Mode::Backward: return "backward";

case Mode::Random:   return "random";

}

return "unknown";

}

static void fill_list(uint32_t* x, uint32_t N, Mode mode, std::mt19937& rng) {

if (N == 0) return;

if (mode == Mode::Forward) {

for (uint32_t i = 0; i + 1 < N; ++i) x[i] = i + 1;

x[N - 1] = 0;

return;

}

if (mode == Mode::Backward) {

x[0] = N - 1;

for (uint32_t i = 1; i < N; ++i) x[i] = i - 1;

return;

}

std::vector<uint32_t> perm(N);

std::iota(perm.begin(), perm.end(), 0u);

std::shuffle(perm.begin(), perm.end(), rng);

for (uint32_t i = 0; i < N; ++i) {

uint32_t cur = perm[i];

uint32_t nxt = perm[(i + 1) % N];

x[cur] = nxt;

}

}

static uint64_t measure_cycles(const uint32_t* x, uint32_t N, uint64_t K) {

volatile uint32_t k = 0;

for (uint32_t i = 0; i < N; ++i) k = x[k];

const uint64_t iters = (uint64_t)N * K;

uint64_t t0 = rdtsc_start();

for (uint64_t i = 0; i < iters; ++i) {

k = x[k];

}

uint64_t t1 = rdtsc_stop();

asm volatile("" : : "r"(k) : "memory");

return (t1 - t0);

}

static std::vector<uint32_t> make_sizes(uint32_t n_min, uint32_t n_max) {

std::vector<uint32_t> sizes;

for (uint32_t n = n_min; n <= n_max; ) {

sizes.push_back(n);

uint64_t n15 = n + n / 2;

if (n15 <= n_max) sizes.push_back((uint32_t)n15);

uint64_t n2 = (uint64_t)n * 2;

if (n2 > n_max) break;

n = (uint32_t)n2;

}

std::sort(sizes.begin(), sizes.end());

sizes.erase(std::unique(sizes.begin(), sizes.end()), sizes.end());

return sizes;

}

int main(int argc, char** argv) {

uint32_t n_min = 256;

uint32_t n_max = 8'388'608;

int repeats = 7;

uint64_t target_accesses = 64'000'000ULL;

if (argc >= 2) n_min = (uint32_t)std::stoul(argv[1]);

if (argc >= 3) n_max = (uint32_t)std::stoul(argv[2]);

if (argc >= 4) repeats = std::stoi(argv[3]);

if (argc >= 5) target_accesses = std::stoull(argv[4]);

if (n_min < 2) n_min = 2;

if (n_max < n_min) std::swap(n_min, n_max);

std::mt19937 rng(123456u);

auto sizes = make_sizes(n_min, n_max);

std::cout << "size_bytes,N,mode,K,cycles_total,cycles_per_access\n";

for (uint32_t N : sizes) {

size_t bytes = (size_t)N * sizeof(uint32_t);

uint32_t* x = (uint32_t*)aligned_alloc64(bytes);

if (!x) {

std::cerr << "Не удалось выделить память: " << bytes << " bytes\n";

return 1;

}

uint64_t K = target_accesses / (uint64_t)N;

if (K < 1) K = 1;

for (Mode mode : {Mode::Forward, Mode::Backward, Mode::Random}) {

fill_list(x, N, mode, rng);

uint64_t all_time = 0;

for (int r = 0; r < repeats; ++r) {

uint64_t cycles = measure_cycles(x, N, K);

all_time += cycles;

}

all_time /= repeats;

double per = (double)all_time / (double)((uint64_t)N * K);

std::cout

<< bytes << ","

<< N << ","

<< mode_name(mode) << ","

<< K << ","

<< all_time << ","

<< per

<< "\n";

}

aligned_free64(x);

}

return 0;

}